Инструкция по подключению КТХ-74М к компьютеру и описание работы программы по протоколу RS485.

- Подключить преобразователь интерфейсов АС-М-220 к СОМ-порту  компьютера с помощью кабеля СОМ- СОМ в согласно инструкции к преобразователю.

Схема подключения КТХ-74М через интерфейс АС-М-220 к компьютеру представлена на рис. 1

Персональный компьютер

TxD    GND   RxD

RxD    GND   TxD

Преобразователь интерфейса АС-М-220

A

B

A

Х7

КТХ-74М

Рис. 1. Схема подключения выхода RS-485 блока управления к компьютеру

- Установить на компьютере программу Comport1.exe.

- Включить камеры КТХ-74М, подключенные к компьютеру.

- Запустить программу Comport1.exe на компьютере. В открывшемся окне выбрать СОМ-порт для связи. Список доступных СОМ-портов отображен в верхней левой части окна программы. Нажать кнопку «Открыть»

В случае успешного открытия порта вместо надписи «Открыть» на кнопке появиться надпись «закрыть». В противном случае появится надпись невозможности открытия порта.

- Нажать кнопку «Поиск». Будет произведен поиск камеры, подключенной к преобразователю. В случае его обнаружения появится окно с надписью «Найден прибор с адресом 10. Продолжить поиск?». Нажать кнопку «Нет». Адрес найденного устройства отобразится слева в окне программы в разделе «Результаты сканирования».

- Для чтения текущих показаний в камере необходимо установить курсор на адресе устройства в разделе «Результаты сканирования» и нажать кнопку «Чтение текущих показаний». В центральной части окна программы появятся показания текущих и установленных параметров КТХ-74М.

- Программа может осуществлять запись показаний КТХ-74М в текстовый файл КТХ-номер-.txt.. Для записи информации в файл необходимо поставить отметку в окне «Запись в файл».

- По окончании работы нажать кнопку «Стоп» для окончания чтения показаний КТХ-74М, а затем кнопку «Закрыть» для закрытия порта связи преобразователя и компьютера.

Ведущий инженер				Карпович Л.Г.